ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УСТЬ-ЛУЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Том 1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ СОСТОЯНИЮ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

Генеральный директор  							             А.С. Гурьнев

Санкт-Петербург

2013 г.

РАЗРАБОТЧИК:

ООО «Научно-производственное объединение «Центр благоустройства и обращения с отходами»

Генеральный директор 					  _______________ А.С. Гурьнев

Ответственные исполнители:

Руководитель работы

Научно-производственное объединение ООО

«Центр благоустройства и обращения с отходами» 		_______________ А.С. Гурьнев

Редакция и оформление

Начальник информационно-аналитического отдела		_______________ В.Е. Иванова

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ЛУЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование работ | Том | Организация-разработчик | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчет о научно-технической продукции - Характеристика объекта и природно-климатические условия - Существующее состояние санитарной очистки Заключение по системе санитарной очистки территории Усть-Лужского сельского поселения | 1 | ООО НПО «ЦБОО» |  |
| 2 | - Предлагаемая организация сбора и удаления отходов - Благоустройство территории Усть-Лужского сельского поселения - Организация работ по летней и зимней уборке | 2 | ООО НПО «ЦБОО» |  |
| 3 | Приложение | 3 | ООО НПО «ЦБОО» | Справочные материалы |

# СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	5

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

ВВЕДЕНИЕ	9

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	10

1. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ЛУЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Ленинградской области	14

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	14

1.2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	18

1.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	19

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ	21

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	21

2.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКИ	22

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ	23

2.3.1. Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов	23

2.3.2. Система сбора и вывоза отходов	26

2.3.3.Экономические аспекты (оценка затрат) функционирования системы сбора, переработки, сортировки и транспортировки отходов	28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ УСТЬ-ЛУЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	36

# РЕФЕРАТ

Ключевые слова. Ресурсоэнергосбережение, твердые бытовые отходы (ТБО), крупногабаритные отходы (КГО), нормы накопления отходов, фракционный и морфологический состав твердых бытовых отходов, мусоровозы, контейнеры, мусороперегрузочная станция (МПС), станция сортировки, вторичные ресурсы.

Научно-исследовательская работа «Генеральная схема санитарной очистки территории городских и сельских поселений» - является основополагающей работой, позволяющей организовать процесс научно-обоснованного обращения с отходами и состояния очистки территории, организовать систему учета и контроля, обеспечить рациональное природопользование и ресурсоэнергосбережение.

Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки - проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов, ресурсоэнергосбережению и уборке территорий.

В отчете произведен анализ существующего положения в системе санитарной очистки муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области  и представлены основные положения по разработанной схеме.

Данная работа является составной частью комплексной схемы санитарной очистки территории Ленинградской области.

# СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения сферы санитарной очистки, природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности

Вторичные ресурсы -  материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодны для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии (ГОСТ 30772-2001).

Жидкие бытовые отходы  - нечистоты, собираемые в неканализованных домовладениях.

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышает установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывает негативное воздействие на окружающую среду (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.).

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.). Также захоронение отходов – это размещение отходов в назначенном месте для хранения в течение неограниченного срока, исключающее опасное воздействие захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду (ГОСТ 30772-2001).

Компостирование – это технология переработки органических отходов жизнедеятельности людей и животных, основанная на естественном биоразложении органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов,  почвенных бактерий и кислорода.

Контейнер – емкость для сбора твердых бытовых и крупногабаритных отходов.

Контейнерные площадки – площадки для установки контейнеров для сбора отходов, в том числе и селективного сбора ТБО и КГО.

Крупногабаритные отходы (КГО) – отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3.

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными (ГОСТ 30772-2001).

Несанкционированные места размещения отходов – территории, не предназначенные для размещения отходов (Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и хранения отходов в Российской Федерации. Письмо Минприроды от 11.07.95 № 01-11/29-2002.

Норма накопления отходов потребления – удельный показатель образования отходов потребления (твердые бытовые и приравненные к ним).

Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Отходы производства и потребления – отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.).

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве сырья, энергии, изделий и материалов (ГОСТ 30772-2001).

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения (ГОСТ 30772-2001).

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду (ГОСТ 30772-2001).

Полигон по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов – сооружения для размещения промышленных и бытовых отходов, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с проектами (Письмо Минприроды РФ от 11.07.1995 N 01-11/29-2002 "О "ВРЕМЕННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ").

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Рациональное природопользование - эффективное, целевое использование природных ресурсов, осуществляемое с соблюдением публичных интересов, с учетом экологических связей в окружающей природной среде и в сочетании с охраной природы как основы жизни и деятельности человека.

Ресурсоэнергосбережение - производство и реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и природные экосистемы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – озелененная территория специального назначения, отделяющая селитебную часть города от промышленного предприятия, размеры и организация которой зависят от характера и степени вредного влияния промышленности на окружающую среду ("МОДЕЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)".

Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов (Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода и др.). (ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.02.1997 N 155 (ред. от 01.02.2005) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ"). К твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода [4]

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий (ГОСТ 30772-2001).

Прочие термины и определения

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные органы местного самоуправления (Федеральный закон «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.).

Межселенная территория – территория, находящаяся вне границ поселения (Федеральный закон «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.).

Вопросы местного значения межпоселенческого характера – часть вопросов местного значения, решение которых в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и муниципальными правовыми актами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно.

Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения (Федеральный закон «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.).

Домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке ПРИКАЗ Минземстроя РФ от 04.08.1998 N 37 (ред. от 04.09.2000) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (с изм. и доп., вступающими в силу с 19.05.2008).

Благоустроенные домовладения – домовладения с газом, центральным отоплением, канализацией.

Неблагоустроенные домовладения - домовладения с местным отоплением на твердом топливе, без канализации.

ЭОТ – экономически обоснованный тариф.

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящая схема разработана для муниципального образования первого уровня управления в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Схема санитарной очистки территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области разработана в соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 152 от 21.08.2003 г. «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации».

Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест.

Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТБО (полевого компостирования). Генеральная схема очистки разработана в составе генерального плана поселения на срок до 5 лет с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз охватывает срок до 10-15 лет.

В Схему санитарной очистки входят следующие разделы:

- общие сведения о поселке и природно-климатических условиях;

- материалы по существующему состоянию и развитию населенного пункта на перспективу;

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

- материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов;

- расчетные нормы и объемы работ;

- методы обезвреживания отходов;

- технология механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий;

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ;

- графическая часть и основные положения схемы.

# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

В целях методического обеспечения совершенствования систем инженерных инфраструктур и благоустройства территорий городских и сельских поселений, санитарного и экологического благополучия населения, территориального планирования и развития территорий и поселений Госстрой России утвердил «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации» и рекомендовал руководителям органов местного самоуправления – заказчикам генеральных планов городских и сельских поселений при подготовке заданий на разработку и корректировку градостроительной документации обеспечить наличие генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации в составе генеральных планов.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

Как правило, генеральная схема очистки разрабатывается в составе генерального плана поселения на срок до 5 лет, с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз может охватывать срок до 10-20 лет.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОСТАВУ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СХЕМ ОЧИСТКИ

- Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

- Задание на разработку генеральной схемы очистки составляется, как правило, органами жилищно-коммунального хозяйства совместно с проектными организациями, органами санитарно-эпидемиологического надзора, охраны окружающей среды и утверждается местными органами самоуправления.

- Проектирование и строительство сооружений системы санитарной очистки производится в соответствии с утвержденной генеральной схемой и требованиями «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» СНиП 11-01-095.

- При необходимости улучшения экологического и санитарного состояния, допускается одновременная разработка генеральной схемы очистки и проектирование объектов по обезвреживанию отходов.

- Заказчик генеральной схемы очистки представляет разработчику основные исходные данные по существующему состоянию системы санитарной очистки и уборки.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СХЕМ ОЧИСТКИ

Генеральная схема очистки должна содержать:

- общие сведения о населенном пункте и природно-климатические условия;

- материалы по существующему состоянию и развитию населенного пункта на перспективу;

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

- материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов;

- расчетные нормы и объемы работ;

- методы обезвреживания отходов;

- технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий;

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ;

- организационную структуру предприятий системы санитарной очистки и уборки;

- капиталовложения на мероприятия по очистке территорий;

- графическую часть и основные положения схемы.

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ СХЕМЫ

Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия

В разделе приводят материалы по местоположению населенного пункта, его административному и промышленно-экономическому значению, делению населенного пункта на административные районы, расчленению территории реками, железнодорожными и автомобильными магистралями на обособленные территории.

Характеристика природно-климатических условий, влияющих на организацию работ по очистке и уборке, должна учитывать климат, среднегодовую температуру, направление господствующих ветров, количество осадков, число дней с гололедом, высоту снежного покрова, рельеф, геологическое строение почв, уровень стояния грунтовых вод.

Существующее состояние и развитие населенного пункта на перспективу

В разделе приводят данные по благоустройству населенного пункта как объекта очистки:

Существующую и расчетную численность, в том числе по административным (планировочным) районам; данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройства (оборудование водопроводом, канализацией, центральным отоплением, мусоропроводами); обеспеченность объектами инфраструктуры (детсады и ясли, школы, техникумы, институты, больницы, поликлиники, торговые учреждения, предприятия общепита, зрелищные учреждения, гостиницы, предприятия бытового обслуживания и т.п.);

Показатели по улично-дорожной сети (протяженность магистралей, типы дорожных покрытий, площадь улиц и тротуаров, обеспеченность ливневой канализацией и подземными водостоками, система очистки ливневых вод); системы общегородской канализации и охват жилого фонда, размещение и мощность очистных сооружений; площадь зеленых насаждений общего пользования, материалы по загрязнению окружающей среды.

Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

В разделе приводят данные и анализ материалов характеризующих современное состояние системы санитарной очистки и уборки: организационная структура предприятий по очистке и механизированной уборке поселковых территорий; охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза бытовых отходов, сменность и периодичность вывоза, существующие нормы накопления, объемы работ и применяемые методы сбора и вывоза, наличие и состояние мусоропроводов и мусоросборных (контейнерных) площадок, тип и количество эксплуатируемых мусоросборников, организация их мойки и дезинфекции, действующие тарифы по вывозу бытовых отходов; санитарное состояние сооружений по обезвреживанию отходов, их размещение, мощность, площади участков, инженерное оборудование, виды принимаемых отходов, тариф на обезвреживание, возможность дальнейшей эксплуатации; площадь дорожных покрытий убираемых механизированным способом в летнее и зимнее время, организация работ, методы уборки, размещение, техническое состояние пунктов по заправке водой поливомоечных машин с указанием используемой воды (хозяйственно-питьевая, техническая или из водоемов), места складирования смета и снежно-ледяных образований, размещение и состояние пескобаз, применяемые противогололедные материалы, ежегодный объем заготовки; количество и техническое состояние парка спецмашин и механизмов по всем видам очистки и уборки, размещение, вместимость, площадь, оснащение специализированных баз по содержанию и ремонту техники, их соответствие санитарным и техническим требованиям, возможность расширения и реконструкции.

Твердые бытовые отходы

Раздел должен содержать данные по нормам накопления, предложений по системам и методам сбора и удаления, расчетным объемам работ, определению необходимого количества мусоровозного транспорта и инвентаря, обезвреживанию твердых бытовых отходов.

В основу расчета объема накопления твердых бытовых отходов должны приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений и т.д., утвержденные органами местного самоуправления.

Учитывая необходимость рационального использования ресурсов и сокращения объема обезвреживания ТБО, в генеральной схеме очистки должны быть рекомендации по экономически обоснованному к выделению и утилизации ценных компонентов ТБО (пищевые отходы, стеклотара, черный и цветной металлолом, бумага, текстиль).

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей природной среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта, сбор и удаление твердых бытовых отходов следует предусматривать по централизованной планово-регулярной системе.

При выборе методов сбора и удаления отходов необходимо учитывать уровень благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, климатические условия и типы серийно выпускаемого мусоровозного транспорта.

В генеральной схеме очистки должны быть приведены решения по конструкции мусоропроводов и мусоросборных (контейнерных) площадок, требования по их эксплуатации, обеспечивающие нормальную работу мусоровозного транспорта.

Необходимо предусматривать мероприятия по мойке и дезинфекции мусоросборников и мусоровозного транспорта.

Определение необходимого количества мусоровозного транспорта и мусоросборников следует проводить по общепринятым нормам и формулам.

При определении объемов отходов поступающих на полигоны, следует учитывать дополнительные объемы смета с поселковых территорий, строительных и промышленных отходов (IV класса опасности). Количество промышленных отходов в расчетах должно приниматься в соответствии с требованиями нормативного документа «Предельное количество токсических промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов». НД., Москва, 1985г., Минжилкомхоз РСФСР.

Жидкие бытовые отходы

Норма накопления жидких бытовых отходов в не канализованном жилом фонде в зависимости от местных условий (норм водопотребления, уровня стояния грунтовых вод, степени водопроницаемости выгребов и т.п.) колеблется от 1.5 до 4.5 м3/год на 1 человека.

При расчете общего количества жидких бытовых отходов следует учитывать отходы, образующиеся в не канализованных нежилых объектах общественного назначения.

По мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов.

Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п.2.3. СанПиН 42-128-4690-88.

Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий

В генеральной схеме очистки должны быть определены: объемы, методы и технология работ по комплексной уборке покрытий в летнее и зимнее время; потребное количество технологических материалов, спецмашин и оборудования, тип и расположение сооружений по механизированной уборке (водозаправочные пункты, базы по приготовлению и хранению противогололедных материалов, места складирования снежноледяных образований и т.п.).

В объем работ следует включать уборку максимальной площади улиц и дорог с усовершенствованными типами покрытий, так как они допускают применение всех видов уборки с применением средств комплексной механизации.

Порядок, способ и периодичность механизированной уборки уличных территорий определяются в зависимости от категории улиц и их значимости, при этом следует учитывать интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, а также характер уличной застройки.

В разделе приводится перечень подготовительных работ и организационных мероприятий, направленных на качественную работу, спецмашин и достижению необходимой чистоты поселковых территорий.

Транспортно-производственные базы

При разработке генеральной схемы очистки должны решаться вопросы количества производственных баз по содержанию и ремонту спецтехники, их мощность и размещение.

Общая мощность баз должна определяться на основании расчетного количества спецмашин по очередям действия схемы.

Количество прочего и обслуживающего транспорта: линейно-оперативные машины, автобусы, топливо - заправщики, машины техпомощи, машины для нужд снабжения и т.п., обычно принимаются в размере 5-8% от количества основных спецмашин и механизмов.

Размещение новых баз следует предусматривать в коммунально-складских и промышленных зонах.

Строительство транспортно-производственных баз должно осуществляться преимущественно по типовым проектам.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СХЕМ ОЧИСТКИ

Организации, которым направлены схемы на согласование, должны в месячный срок с момента представления им материалов согласовать их или сообщить свои заключения заказчику. При неполучении замечаний в указанный срок, схема считается согласованной.

По представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами местного самоуправления.

# 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ЛУЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Ленинградской области

## 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ УСТЬ-ЛУЖСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В КИНГИСЕППСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

По смежеству с Кузёмкинским сельским поселением

От южной границы квартала 175 (северная граница квартала 179) Курголовского лесничества (урочище Прибой) на юг по береговой линии Финского залива (Нарвский залив) до границы Кингисеппского муниципального района (устье реки Нарва); далее на северо-запад, восток и юг по условной линии (граница Кингисеппского муниципального района) до береговой линии Финского залива в точке пересечения ее смежной границей Кингисеппского и Ломоносовского муниципальных районов, включая острова в Финском заливе, ограниченные этой линией (все острова в границах Кингисеппского муниципального района).

По смежеству с Вистинским сельским поселением

Далее на запад по береговой линии Финского залива до реки Хаболовка; далее на юго-восток по реке Хаболовка до автодороги Гостицы - Косколово; далее на восток по автодороге Гостицы - Косколово до реки Чёрная.

По смежеству с Котельским сельским поселением

Далее на юг по реке Чёрная до реки Хаболовка; далее на юг по реке Хаболовка до озера Хаболово; далее на юг по озеру Хаболово до южной границы квартала 213 Усть-Лужского лесничества Кингисеппского лесхоза; далее на юго-запад по южной границе квартала 213 Усть-Лужского лесничества до грунтовой дороги Куровицы - Получье.

По смежеству с Большелуцким сельским поселением

Далее на юго-запад по автодороге Куровицы - Получье до каркасной границы ЗАО "Санда"; далее на север по каркасным границам ЗАО "Санда" до автодороги Кингисепп - Усть-Луга; далее на север по этой автодороге до мелиоративного канала, впадающего в реку Луга.

По смежеству с Кузёмкинским сельским поселением

Далее вновь на север по автодороге Кингисепп - Усть-Луга до западной границы квартала 124 Усть-Лужского лесничества Кингисеппского лесхоза; далее на север по западным границам кварталов 124 и 109 Усть-Лужского лесничества до грунтовой дороги к урочищу Ново-Коровино (насыпь - створ бывшего моста); далее на северо-запад по грунтовой дороге до реки Луга; далее на юго-запад по реке Луга до мелиоративного канала; далее на запад по мелиоративному каналу, пересекая автодорогу Санкт-Петербург - Первое Мая, до южной границы квартала 176 Курголовского лесничества Кингисеппского лесхоза; далее на запад по южньм границам кварталов 176, 74 и 175 Курголовского лесничества и по прямой, продолжающей южную границу квартала 175 этого лесничества, до исходной точки.

Поселение находится в одном из красивейших мест Северо-запада России - в низовьях реки Луга и на побережье Финского залива. Она занимает площадь в 26630 га и включает в себя 13 населенных пунктов с 2400 жителями – от самого густонаселенного пункта Усть-Луга (2000 человек) до деревни Липпово (3 постоянно проживающих жителя).

Национальный состав формировался, учитывая исторические особенности развития края.В конце 19 века местными жителями были финны, ижора, водь. За последние 80 лет национальные особенности значительно стерты. По последним данным, на территории Устъ-Лужского округа русские составляют 81%. Но в местах постоянного проживания финнов - деревни Выбье, Кононово, Тисколово, Гурлево, Кирьямо, Липово, Гакково - 53%, а ижоры составляют 22 % населения. Однако, этнографы утверждают, что в действительности их больше. В деревнях Краколье, Пески, Лужицы, Остров еще живут несколько человек (в пределах трех десятков), которые разговаривают по-водски.

На территории Усть-Лужского сельского поселения находится государственный охотничий заказник «Кургальский». Он занимает земли Кургальского полуострова, где фауна характеризуетсй значительным разнообразием. Наибольшую ценность представляет балтийская кольчатая нерпа и находящийся под угрозой уничтожения серый тюлень. Здесь также произрастает 90 видов растений, подлежащих охране на территории Ленинградской области. На Кургальской возвышенности сохранились ельники. Сосняки встречаются в западной части и на дюнах и береговых валах Финского залива. Болото «Кургальский мох» - одно из крупнейших в районе, где имеются значительные запасы торфа. Почвы песчаные и супесчаные.

Основное и традиционное занятие населения Усть-Лужского сельского поселения - рыболовство и переработка рыбы. В поселке Усть-Луга с 1932 года работает рыбоперерабатывающий комбинат, выпускающий различные консервы. Сегодня на предприятии трудится 500 человек. Часть населения занята в сельском хозяйстве. В настоящее время на землях Усть-Лужского и соседнего Сойкинского округов идет строительство Усть-Лужского портового комплекса. Работы ведутся на правобережье р. Луга и вдоль Финского залива.

Центр поселения - поселок Усть-Луга, где социальная сфера представлена школой, больницей, Домом культуры, библиотекой, детским садом. Основная часть поселения находится в пограничной полосе, где действует пограничный режим.

Рис.1. Местоположение муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» в Кингисеппском районе Ленинградской области

Рис.1а. Местоположение административного центра муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» относительно близлежащих районных центров Ленинградской области

Таблица 1.1.

Населенные пункты, входящие в состав Усть-Лужского сельского поселения

| Населенный пункт | Расстояние до административного центра (км) | Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2013 г. (чел): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Частный сектор благоустроенный | Частный сектор неблагоустроенный | ВСЕГО | Временно Зарегестр. | Всего |
| 1.кв. Ленрыба | АЦ | 1786 | 129 | - | 69 | 1984 | 127 | 2111 |
| 2.кв. Остров | 2,0 | - | - | - | 129 | 129 | 11 | 140 |
| 3.кв. Судоверфь | 5,3 | 172 | 25 | - | 145 | 342 | 7 | 349 |
| 4.кв. Лесной | 3,2 | - | - | - | 8 | 8 | 6 | 14 |
| 5.кв. Краколье | 3,4 | 13 | - | - | 120 | 133 | 20 | 153 |
| 6.п. Курголово | 18,0 | - | - | - | 14 | 14 | 27 | 41 |
| 7.д. Тисколово | 24,7 | - | - | - | 17 | 17 | 4 | 21 |
| 8.д. Межники | 3,3 | - | - | - | 26 | 26 | 19 | 45 |
| 9.д. Кирьямо | 13,7 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 11 |
| 10.д. Гакково | 19,0 | - | - | - | 22 | 22 | 2 | 24 |
| 11.д. Выбье | 4,6 | - | - | - | 58 | 58 | 10 | 68 |
| 12.д. Липово | 13,2 | - | - | - | 16 | 16 | 7 | 23 |
| 13.д. Лужицы | 10,1 | - | - | - | 82 | 82 | 16 | 98 |
| 14. д. Конново | 19,7 | - | - | - | 18 | 18 | 2 | 20 |
| 15. п. Преображенка | 7,8 | - | - | - | 95 | 95 | 10 | 105 |
|  |  |  |  |  |  | 2954 | 269 | 3223 |

*Благоустроенный жилой фонд и частный сектор благоустроенный - объекты жилой застройки, имеющие центральное (индивидуальное) отопление, водоснабжение и водоотведение (вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов).

*Неблагоустроенный жилой фонд и частный сектор неблагоустроенный - объекты жилой застройки, в которых отсутствуют или центральное (индивидуальное) отопление, или водоснабжение, или водоотведение.

На рис.2 приведена схема расположения населенных пунктов Усть-Лужского сельского поселения.

Жилищный фонд Усть-Лужского сельского поселения представлен в основном малоэтажными жилыми домами (менее 5 этажей) - в количестве 997 единиц. Пятиэтажных домов на территории Усть-Лужского поселения – 13 единиц. Общее количество жилых домов – 1010 единиц.

Сведения по предприятиям и организациям социально-культурной сферы Усть-Лужского сельского поселения представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

#### Объекты социально-культурной сферы на территории Усть-Лужского сельского поселения

| Объект | Единица измерения | Количество ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. Предприятия торговли |  |  |
| - промышленными товарами; | кв. м торговой площади | 1016 |
| - продовольственными товарами; | кв. м торговой площади |  |
| 2. Учреждения здравоохранения |  |  |
| - поликлиники, амбулатории; | посещений в год | 9960 |
| - стационары всех типов; | место | 65 |
| - аптеки, аптечные киоски. | кв. м площади | 36 |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |
| - отделения связи. | сотрудник | 8 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |  |  |
| - школы; | учащийся | 219 |
| 6.Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |  |  |
| - библиотеки; | посещений в год/ кв. м площади | 61.8 6,183ч. |
| 7. Предприятия бытового обслуживания |  |  |
| - бани; | кв. м площади/ посещений в год | 186.1 5552ч. |
| - предприятия общественного питания. | Место/ кв. м площади/ посещений в год | 2/365+180 35,000ч. |

Рис.2. Схема расположения населенных пунктов Усть-Лужского сельского поселения

Число организаций, зарегистрированных в органах статистики, представлено в табл.1.2.1.

Таблица 1.2.1.

| Наименование показателя | на 1 января текущего года |
| --- | --- |
| 1. Число организаций - всего | 78 |
| в том числе по формам собственности: |  |
| государственная - всего | 1 |
| негосударственная - всего | 75 |
| в том числе: |  |
| муниципальная | 3 |
| частная | 63 |
| смешанная российская собственность |  |
| общественных и религиозных организаций (объединений) | 4 |
| совместная российская и иностранная собственность | 5 |
| По видам экономической деятельности: |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - всего | 17 |
| Рыболовство, рыбоводство | 3 |
| Обрабатывающие производства - всего | 11 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1 |
| Строительство | 5 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - всего | 10 |
| Гостиницы и рестораны | 3 |
| Транспорт и связь - всего | 7 |
| из них связь |  |
| Финансовая деятельность | 1 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 11 |
| Образование | 2 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - всего | 5 |
| 2. Малые и средние предприятия - всего | 41 |
| в том числе: |  |
| средние | 1 |
| малые - всего | 40 |
| из них микропредприятия | 36 |
| 3. Организации, находящиеся в муниципальной собственности и смешанной собственности с участием муниципальных образований, – всего | 3 |
| в том числе: |  |
| 3.1. Муниципальные унитарные предприятия – всего |  |
| из них основанные на праве оперативного управления (казенные) |  |
| 3.2. Муниципальные учреждения – всего | 3 |
| в том числе: |  |
| автономные |  |
| бюджетные | 3 |
| казенные |  |
| 3.3. Организации иных организационно-правовых форм |  |

На территории Усть-Лужского сельского поселения располагается садоводческое некоммерческое товарищество «Усть-Луга».

В садоводстве круглогодично проживают на 8 участках 15 человек, в летний период – на 17 участках порядка 40 человек. В выходные дни дополнительно приезжают на 30-34 участка садоводы и их семьи (ориентировочно 40-45 человек).

## 1.2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Территория района имеет равнинный рельеф, абсолютные высоты 0 - 150 метров над уровнем моря. К востоку от Лужской губы расположена Сойкинская возвышенность, а в долинах крупных рек — низменности (Лужская и Плюсская). Через территорию района проходит Балтийско-Ладожский уступ (глинт). Плоский рельеф района в сочетании с тяжелым водоупорным грунтом обусловливают сильную заболоченность. На территории района имеются залежи фосфоритов, строительного песка, стекольного песка, диатомита (абразива).

В западной части районе преобладают дерново-подзолистые, болотные и торфяные почвы, в долине реки Луга — аллювиальные, в восточной части — дерново-карбонатные, в северной — слабоподзолистые и среднеподзолистые. Основными почвообразующими породами являются пески и супеси, торф, глины и суглинки.

В районе преобладают вторичные осиново-берёзовые леса. Первичные еловые и сосновые леса занимают лишь небольшую территорию. Уровень лесистости в южной части района высокий, в северной — средний. Значительная часть площади занята под сельское хозяйство.

Климат района умеренно-континентальный. Зимой имеет место резкие колебания температуры воздуха, нередки оттепели и туман. В зимние месяцы выпадает сравнительно большое количество осадков. Весна относительно холодная, затяжная с ночными заморозками. Лето относительно прохладное, дождливое, осадки носят ливневый характер и сопровождаются грозами. Осень теплая, с моросящими дождями, продолжительными туманами и частыми сильными ветрами.

Среднегодовая температура воздуха +4,5 градуса. Наиболее теплым является июль +16,6, наиболее холодным - февраль -7,6 градуса. Максимальная температура воздуха +31,4, минимальная -26,5 градуса Цельсия.

Годовое количество осадков — 550—700 мм.

Природно-климатические условия представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

| № п/п | Показатель | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Средняя температура воздуха, Сº | -10 | -6 | -1,6 | +5,1 | +11,2 | +15,2 | +17,9 | +16 | +10,1 | +5,7 | -0,2 | -3,9 |
| 2 | Среднее кол-во осадков, мм | 52 | 39 | 41 | 33 | 51 | 83 | 77 | 101 | 72 | 76 | 61 | 58 |
| 3 | Среднее число дней с осадками | 17 | 18 | 15 | 10 | 12 | 13 | 15 | 13 | 10 | 14 | 15 | 20 |
| 4 | Средняя высота снежного покрова, см | 26 | 21 | 15 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 15 | 20 |
| 5 | Начало осенних заморозков |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| 6 | Конец весенних заморозков |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число гололедов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Средняя высота образовавшегося слоя снега в течение одного снегопада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Направление господствующих ветров | Ю/З | Ю/З | З | З | Ю/З | Ю/З | Ю | Ю/З | З | З | З | З |

## 1.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Динамика изменения численности населения в Усть-Лужском сельском поселении представлена в табл. 1.5.

Таблица 1.4.

| Год | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения: | 2682 | 2761 | 2745 | 2884 | 2834 | 2884 | Нет данных | 2793 | 2835 | 2998 | 2943 |

На перспективу до 2030 года изменение численности населения в Усть-Лужском сельском поселении будет рассчитано в соответствии с официальными социально-демографическими показателями Росстата (табл. 1.4.1).

Таблица 1.4.1.

РОДИВШИЕСЯ, УМЕРШИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ

| Годы | Всего, человек |  |  | На 1000 человек населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | родившихся | умерших | естественный прирост | родившихся | умерших | естественный прирост |
|  | Низкий вариант прогноза |  |  |  |  |  |
| 2013 | 1623245 | 2030561 | -407316 | 11,3 | 14,2 | -2,9 |
| 2014 | 1548403 | 2054274 | -505871 | 10,8 | 14,4 | -3,6 |
| 2015 | 1480676 | 2075278 | -594602 | 10,4 | 14,5 | -4,1 |
| 2016 | 1419501 | 2094612 | -675111 | 10,0 | 14,7 | -4,7 |
| 2017 | 1370936 | 2112339 | -741403 | 9,7 | 14,9 | -5,2 |
| 2018 | 1330973 | 2128566 | -797593 | 9,4 | 15,0 | -5,6 |
| 2019 | 1299880 | 2143119 | -843239 | 9,2 | 15,2 | -6,0 |
| 2020 | 1277002 | 2154991 | -877989 | 9,1 | 15,4 | -6,3 |
| 2021 | 1252854 | 2165619 | -912765 | 9,0 | 15,5 | -6,5 |
| 2022 | 1221829 | 2175145 | -953316 | 8,8 | 15,7 | -6,9 |
| 2023 | 1187727 | 2183825 | -996098 | 8,6 | 15,8 | -7,2 |
| 2024 | 1154923 | 2191843 | -1036920 | 8,4 | 16,0 | -7,6 |
| 2025 | 1122004 | 2199406 | -1077402 | 8,2 | 16,1 | -7,9 |
| 2026 | 1092933 | 2206632 | -1113699 | 8,1 | 16,3 | -8,2 |
| 2027 | 1071314 | 2213706 | -1142392 | 8,0 | 16,5 | -8,5 |
| 2028 | 1056829 | 2220845 | -1164016 | 7,9 | 16,6 | -8,7 |
| 2029 | 1046854 | 2226088 | -1179234 | 7,9 | 16,8 | -8,9 |
| 2030 | 1038383 | 2231705 | -1193322 | 7,9 | 17,0 | -9,1 |

Таблица 1.4.2.

Низкий вариант развития демографической ситуации

| Год | Численность постоянно проживающего населения, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Частный сектор | ВСЕГО |
| 2014 | 1964 | 153 | 826 | 2943 |
| 2020 | 1902 | 149 | 800 | 2851 |
| 2025 | 1834 | 143 | 772 | 2749 |
| 2030 | 1756 | 137 | 739 | 2632 |

Для высокого варианта прогноза численность населения Усть-Лужского сельского поселения будет принята неизменной относительно показателей 2013 года.

# 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

## 2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ответственность за организацию сбора и транспортировку бытовых отходов несет Администрация Усть-Лужского сельского поселения.

Сбор и транспортировка отходов осуществляется специализированными организациями, имеющими право на данный вид деятельности, установленное органами местного самоуправления. Контактная информация организаций, предоставляющих услуги по обращению с отходами на территории Усть-Лужского сельского поселения, представлена в табл.2.1.

Таблица 2.1.

|  | Обслуживающая организация (реквизиты, контактная информация) |
| --- | --- |
| Сбор и вывоз отходов населения | ООО «АКО» |
| Сбор и вывоз бытовых отходов от предприятий и организаций * | ООО «ЭкоРос», ООО «Услуга» |

Размещение твердых бытовых отходов

Отходы вывозятся для захоронения на полигон.

Местоположение полигона: Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит». Организация, обслуживающая полигон: ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (лицензия 78 № 0034 от 26.04.2011 года). Полигон ТБО твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Кингисеппском районе Ленинградской области передан Обществу на основании Распоряжения Правительства Ленинградской области № 39-р от 10.02.2009 г.

На рис.4 представлено местоположение полигона.

Рис.4. Местоположение полигона ТБО

Канализация

В настоящее время работают очистные сооружения ЗАО «Усть-Лужский рыбокомбинат» фактической производительности 380 куб. м/сутки. В марте 2014 года планируется ввод в действие новой КОС производительностью 1250 куб. м, планируется увеличение производительности до 2500 куб. м к 2016 году.

Региональная нормативно-правовая база

Санитарное содержание, уборка и благоустройство территории Усть-Лужского сельского поселения Ленинградской области регламентируется следующими документами:

  - «Об обращении с отходами в Ленинградской области» №7-оз от 4.03.2010 г.

  - «Правила содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области», утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области №27 от 23.07.1998 г.;

  - «Правила по обращению  с отходами в населенных пунктах Ленинградской области».

  - «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (Постановление Госстроя России от 27.09.2003 года №170).

## 2.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКИ

Таблица 2.2.

Площадь и протяженность улиц, проездов, зеленых насаждений и т.д.

| Данные по состоянию | На 2012 г. |
| --- | --- |
| - Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей: - Федерального значения, км; - Регионального значения, км; - Местного значения, км. | - 57 58 |
| 2. Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей: - Федерального значения, тыс. м2; - Регионального значения, тыс. м2; - Местного значения, тыс. м2. | - - 215,081 |
| 3. Протяженность тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая: - механизированной уборке, км; - ручной уборке, км | 0,4 0,4 |
| 4. Площадь тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая: - механизированной уборке, тыс. м2; - ручной уборке, тыс. м2 | 0,75 0,75 |
| 5. Общая площадь территории дворов, подлежащая ручной уборке, тыс. м2 | 22,1 |
| 6. Общая площадь территории дворов, подлежащая механизированной уборке, тыс. м2 | 8,4 |
| 7. Площадь зеленых насаждений - внутридворовых газонов, м2; - садовопарковая зона, м2. | 9,1 |
| 8. Среднее расстояние до места загрузки песка и противогололедных реагентов, км | 7 |

Для осуществления уборки дорог в зимний период (уборка снега) администрация поселения заключает трудовые договоры с индивидуальными предпринимателями и частными лицами.

Территории, подлежащие ручной уборке, убирают дворники в количестве 6 человек (6-ти дневный график работы).

## 2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ

### 2.3.1. Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения [4].

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях [4].

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения, которые определяются путем натурных измерений.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения [5]. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту  количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Данные по нормам накопления для жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы Усть-Лужского сельского поселения не представлены ввиду отсутствия разработанных и утвержденных показателей. Используемые нормы накопления отходов для жилого фонда, объектов общественного назначения и торговых предприятий определены на основании мониторинговых данных лаборатории ООО НПО «ЦБОО» для поселений со схожей социально-экономической ситуацией, природно-климатическими характеристиками и количеством населения.

Нормы накопления, используемые для расчетов, представлены в табл. 2.3.

Таблица 2.3.

Нормы накопления ТБО для населения, объектов общественного назначения и торговых предприятий

| Объект | Ед. измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилой фонд. |  |  |
| - благоустроенный жилой фонд; | человек | 1,65 |
| - неблагоустроенный жилой фонд; | человек | 1,65 |
| - частный сектор. | Человек | 1,3 |
| 2. Предприятия торговли. |  |  |
| - промышленными товарами; | кв. м торговой площади | 1,0 |
| - продовольственными товарами; | кв. м торговой площади | 1,3 |
| - ларьки, палатки | кв. м площади | 2,0 |
| - складские помещения | кв. м площади | 0,2 |
| 3. Учреждения здравоохранения. |  |  |
| - поликлиники, амбулатории; | посещение | 0,0015 |
| - аптеки, аптечные киоски. | кв. м площади | 0,2 |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |
| - административные учреждения; | сотрудник | 1 |
| - банки; | сотрудник | 1,1 |
| - отделения связи. | сотрудник | 1,1 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования. |  |  |
| - детские сады; | место | 0,5 |
| - школы. | учащийся | 0,3 |
| 6.Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |  |  |
| - спортивные залы, бассейны. | посещений в год | 0,14 |
| - спортивно-концертные комплексы | место | 0,12 |
| - библиотеки | кв. м площади | 0,011 |
| - церкви | кв. м площади | 0,2 |
| 7. Предприятия бытового обслуживания |  |  |
| - косметические и парикмахерские салоны; | кв. м площади | 0,2 |
| - ремонт обуви | кв. м площади | 0,1 |
| - ателье по пошиву и ремонту одежды | кв. м площади | 0,1 |
| - предприятия общественного питания | место | 0,6 |
| 8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| - кладбища. | кв. м площади | 0,002 |

Расчет объемов накопления ТБО

N – количество единиц измерения;

Н –  среднегодовая  норма накопления отходов на единицу измерения;

V –объем накопленных ТБО;

V= N*Н

В таблице 2.4 приведен расчет объемов образующихся твердых бытовых отходов на территории Усть-Лужского сельского поселения в соответствии с предоставленными исходными данными и используемыми нормами накопления отходов.

Таблица 2.4.

Расчет объемов ТБО, образующихся на территории Усть-Лужского сельского поселения

| Объект | Ед. измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, куб.м/год | Объем образования отходов, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилищный фонд. |  |  |  |
| - благоустроенный и неблагоустроенный жилищный фонд; | человек | 1,65 | 3506,25 |
| - крупногабаритные отходы благоустроенного и неблагоустроенного жилищного фонда; | человек | 0,2 | 425,00 |
| - частный сектор; | человек | 1,3 | 1077,7 |
| - крупногабаритные отходы частного сектора; | человек | 0,15 | 124,35 |
| 2. Предприятия торговли. |  |  |  |
| - продовольственными и продовольственными товарами; | кв. м торговой площади | 1,1 | 117,6 |
| 3. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| - отделения связи; | сотрудник | 1,1 | 8,8 |
| 4. Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| - поликлиники, амбулатории | посещений в год | 0,0015 | 14,94 |
| - стационары всех типов | место | 2,0 | 130,0 |
| - аптеки | кв.м площади | 0,2 | 7,2 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования. |  |  |  |
| - школы. | учащийся | 0,3 | 65,7 |
| 6. Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| - предприятия общественного питания | кв.м площади | 0,6 | 327,0 |
| - бани | кв.м площади | 0,4 | 74,44 |
| 7. Учреждения культуры |  |  |  |
| - библиотеки. | кв. м площади | 0,011 | 0,68 |

ИТОГО на территории Усть-Лужского сельского поселения, согласно расчетам, ежегодно (по нормам накопления отходов, принятым для расчетов на 2013 год) ориентировочно образуется порядка 5133,3 куб.м твердых бытовых отходов от жилищного фонда и порядка 746,36 куб.м отходов – от объектов социально-культурной сферы. Общее соотношение образования отходов – 88:12 (отходы от жилого фонда: отходы предприятий и организаций социально-культурной сферы), что характерно для поселений с аналогичными социально-демографическими и экономическими показателями.

В таблице 2.5 приведены данные по объемам ТБО, вывезенных на полигон для захоронения.

Таблица 2.5.

Объемы вывозимых отходов

| Наименование поставщика отходов | 2009 г., тыс. куб. м | 2010 г., тыс. куб. м | 2011 г., тыс. куб. м | 2012 г., тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 627,356 | 643,125 | 3132 | 3156 |
| Организации и учреждения общественного назначения, торговые предприятия | 32,643 | 34,875 | 979,65 | 1607,75 |

При сравнении расчетных и фактических данных видно, что объем фактически перевезенных отходов от населения ниже объема образующихся отходов, рассчитанного по рекомендованным нормам накопления отходов, что свидетельствует о необходимости разработки норм накопления ТБО для Усть-Лужского сельского поселения.

Для получения правильного представления о соотношении объемов твердых бытовых отходов от различных источников и контроля за объемами отходов, поступающих на полигон, необходимо проведение следующих работ:

- мониторинг и ведение учета объемов образования отходов по всем объектам социально-культурной сферы Усть-Лужского сельского поселения.

-  разработка норм накопления отходов потребления для жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы;

- полный охват предприятий договорами на вывоз отходов.

### 2.3.2. Система сбора и вывоза отходов

Для отходов, образующихся на территории Усть-Лужского сельского поселения используется один способ обезвреживания ТБО: путем захоронения на полигоне.

Система сбора и вывоза твердых бытовых и крупногабаритных отходов от домовладений

- Для сбора ТБО населения многоквартирного жилищного фонда применяется контейнерная система: охвачено 80% жилищного фонда. Периодичность вывоза – по мере накопления, по заявкам.

- В частном секторе системой контейнерного сбора ТБО охвачено 50% домовладений. Периодичность вывоза – по мере накопления.

Централизованный сбор крупногабаритных отходов не организован.

Количество установленных на территории Усть-Лужского сельского поселения контейнеров для сбора отходов приведено в табл. 2.6.

Таблица 2.6.

Характеристика установленных контейнеров

| № п/п | Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов |  | Контейнеры для сбора крупногабаритных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем контейнера, м3 | Количество, шт. | Объем контейнера, м3 | Количество, шт. |
|  | 0.75 | 135 | навал |  |
|  | Всего: |  | Всего: |  |

Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7.

Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО

| № п/п | Адрес | Количество установленных контейнеров, Шт. | Объем каждого из установленных контейнеров, м3 | Наличие водонепроницаемого покрытия | Наличие ограждения | Периодичность уборки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кв. Ленрыба Д.24а Д.30 Д.49 Д.12 Д.81, 81а Д.83, 83а | 5 1 5 3 1 4 | 0,75 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75 | имеется | имеется | Через день |
| 2 | Кв. Судоверфь д.31 д.47 | 2 5 | 0,75 0,75 | имеется | не имеется | через 2дня |

Для вывоза ТБО используется спецавтотехника модели МК 20-01 с объемом кузова 24 куб.м (год выпуска – 2003), в количестве 1 единица.  Средний пробег от места сбора отходов до места выгрузки составляет порядка 150-200 км.

Схема расположения действующих контейнерных площадок приведена в Приложении к Тому 1.

В СНТ «Усть-Луга» вывоз ТБО осуществляется по договорам с ООО «Услуга» и ООО «СБ Ивангорода».

В СНТ оборудована площадка около помещения Правления под 5 контейнеров по 0,75 м3 (контейнеры на балансе у садоводства), вывоз ТБО производится по мере их наполнения (в летний период времени примерно 2-3 раза в неделю). С развитием инфраструктуры садоводства (освоением земель общего пользования) планируется перенос площадки на территорию, отдалённую от садовых участков (20-30 м).

Рис. 5. Местоположение площадки для сбора ТБО в СНТ «Услуга»

Система вывоза ТБО в теплое время года должна соответствовать требованиям СанПиН 42-128-4690-88 п.2.2.1. «При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы».

Б) Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий предприятий и организаций.

Предприятия и организации, расположенные на территории Усть-Лужского сельского поселения, решают проблему вывоза отходов самостоятельно – путем заключения соответствующих договоров со специализированными организациями.

В) Система сбора и вывоза жидких бытовых отходов

В неканализованном жилищном фонде проживает 983 человека.

Система сбора и вывоза жидких бытовых отходов от неблагоустроенного жилого фонда и частного сектора осуществляется по заявкам.

Тарифы на услуги по обращению с отходами представлены в табл.2.8.

Таблица 2.8.

| Тарифы на вывоз и обезвреживание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердых бытовых отходов |  | Жидких бытовых отходов |  |
| Для населения: |  | Для населения: |  |
| Благоустроенного муниципального жилищного фонда | 3,11 за 1 м2 | Неблагоустроенного жилищного фонда | 600 руб. за 1м2 |
| Неблагоустроенного муниципального жилищного фонда | 3,11 за 1м2 |  |  |
| Частного жилищного фонда | 3,11 за 1м2 |  |  |

### 2.3.3.Экономические аспекты (оценка затрат) функционирования системы сбора, переработки, сортировки и транспортировки отходов

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

Согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации № 25080-СК/14 от 03.10.2008 г. услуги по обращению с бытовыми отходами разделяются на два типа следующим образом:

- плата за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов;

- плата за услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

Принципиальная разница между этими группами услуг состоит в том, что тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов регулируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а тарифы на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, а также по выгребу (откачке) жидких отходов регулированию не подлежат. Услуга по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов является конкурентной и ее стоимость устанавливается организацией, оказывающей данный вид деятельности, на основании договора с потребителем. Организация, оказывающая услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, вправе самостоятельно урегулировать взаимоотношения с организациями, оказывающими услуги по захоронению твердых бытовых отходов.

По сложившейся практике, плата за услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО оплачивается в составе платы за жилое помещение.

Поскольку органы местного самоуправления не регулируют тарифы на сбор и вывоз, а также утилизацию твердых бытовых отходов, но заказывают подобные услуги для муниципального жилищного фонда, а также бюджетных организаций, проводя соответствующие конкурсы, для экономии бюджетных средств местным администрациям необходимо иметь представление о структуре тарифа, а также располагать расчетами примерной величины тарифа на данные услуги сообразно местным условиям.

#### 2.3.5.1 Общие положения. Влияние затрат на установление экономически обоснованных тарифов на услуги, связанные с обращением отходов

Возрастающие объемы образования отходов обуславливают повышение требований к санитарному содержанию территорий населенных пунктов, в частности, к своевременному сбору и вывозу твердых бытовых отходов. В этих условиях возрастает роль экономически обоснованных тарифов как основы планирования и прогнозирования уровня жилищно-коммунального обслуживания, одним из основных видов деятельности которого является сбор, вывоз, утилизация и захоронение твердых бытовых отходов.

Основными целями установления экономически обоснованных тарифов являются:

  - защита интересов потребителей, в том числе населения;

  - создание механизма регулирования цен на услуги по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов, в том числе путем проведения конкурсов на право заключения договора на этот вид деятельности;

  - создание условий, при которых повышение тарифов до величины реальных затрат будет соответствовать повышению качества предоставляемых услуг и выполняемых работ до нормативных требований.

Экономически обоснованные тарифы на услуги, связанные со сбором, вывозом (транспортировкой), утилизацией и захоронением отходов напрямую зависят от затрат соответствующих организаций на текущую деятельность и развитие.

Величина затрат на текущую деятельность и развитие в тарифе определяется, как правило, в результате компромисса между потребностями в финансовых средствах организаций, оказывающих соответствующие услуги и возможностями бюджета муниципального образования и средней семьи по оплате соответствующих расходов.

Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации и захоронению ТБО. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направляемых на капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги, уплачиваемые из прибыли.

Процедура расчёта экономически обоснованных тарифов на услуги по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов

А) Алгоритм расчета тарифа

Основными этапами формирования цены производства услуги - экономически обоснованного тарифа – является анализ и корректировка фактических затрат, формирование плановой себестоимости, ее проверка по нормативам-индикаторам и расчет прибыли.

В основе расчета экономически обоснованного тарифа лежит потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечение воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Кроме того, для специализированных организаций, получивших право на заключение договора на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение отходов в результате конкурсного отбора, рассчитанная величина экономически обоснованного тарифа корректируется по результатам конкурса.

Б) Анализ фактических затрат

Экспертиза тарифов должна подтвердить реальность основных затрат с учетом применяемой технологии и выявить ту часть тарифа, которая наиболее подвержена инфляционной составляющей.

Анализ фактических затрат производится по ряду направлений, среди которых следует выделить:

  - оценка соответствия существующей нормативно-правовой базы по ценообразованию, используемой специализированными организациями, современным требованиям;

  - выявление резервов снижения затрат, в том числе зависящих от использования ресурсов (материальных, трудовых, финансовых);

  - выявление соответствия регламента и перечня работ, учитываемого при расчете тарифов, санитарно-гигиеническим требованиям и правилам содержания территорий населенных пунктов, а также договорным обязательствам;

  - учет уровня инфляции, динамики цен на материалы и энергоносители;

  - учет дополнительных затрат для выполнения необходимого состава работ и процедур, обеспечивающих требуемое в соответствии с действующими правилами и нормами качество обслуживания.

Результат проведения экспертизы тарифов оценивает эффективность работ по сбору, транспортировке, утилизации и захоронению отходов путем сопоставления показателей, сложившихся в организации, с показателями в аналогичных организациях и нормативами-индикаторами.

При отсутствии нормативов или их существенном несоответствии реальным местным условиям, органом местного самоуправления или уполномоченной им организацией (службой заказчика, управляющей организацией) должны быть согласованы нормативы, отражающие особенности населенного пункта и технологии обращения с отходами.

В) Планирование себестоимости услуг

Себестоимость как экономическая категория представляет собой выраженные в денежной форме затраты на оказание услуг по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов.

Планирование себестоимости является одним из основных этапов формирования экономически обоснованных тарифов на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение ТБО. Плановые затраты по каждой статье себестоимости определяются на основе анализа фактических затрат и их изменения в планируемом периоде путем:

  - оценки рациональности затрат в результате проведения экспертизы тарифов;

  - учета влияния на величину удельных затрат проведения мер по экономии материалов, топлива и смазочных материалов.

Себестоимость единицы услуги определяется делением общей суммы плановых затрат организации (потребности организации в финансовых средствах для обеспечения текущего функционирования) на плановый объем реализации услуг в натуральном выражении, рассчитанный исходя из норм накопления отходов по каждой группе потребителей и их общего числа. Потребность специализированных организаций в финансовых средствах для выполнения работ по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов определяется как сумма затрат по каждой статье себестоимости.

Исходной базой для определения необходимого на планируемый период объема услуг, а также общей суммы затрат на их оказание служат утвержденные нормы накопления отходов у различных категорий потребителей, а также учет изменения фактических производственных показателей за предшествующий период.

Затраты, связанные с производством и реализацией услуг специализированных предприятий, группируются по следующим статьям себестоимости:

- материалы;

- топливо;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- оплата труда;

- прочие прямые затраты;

- цеховые расходы;

- общеэксплуатационные расходы.

В целом по Российской Федерации на настоящий момент сложилась следующая примерная структура себестоимости услуг по сбору и вывозу отходов (в % от общей суммы затрат): материалы-10%, оплата труда-50%, топливо-20%, общеэксплуатационные расходы-10%, ремонт и техническое обслуживание-6,5%, амортизация-1,5%, прочие прямые расходы-2%.

Г) Планирование прибыли

Одним из важнейших этапов формирования экономически обоснованных тарифов является определение прибыли (уровня рентабельности).

С этой целью в экономически обоснованные тарифы включается составляющая, обеспечивающая:

- частичное возмещение затрат на замену изношенных фондов, реконструкцию или новое строительство;

- покрытие долговых обязательств организаций по  оплате процентов за кредит и возврату средств, привлеченных на эти цели.

Исходной базой для расчета прибыли служит инвестиционная программа организации или план (программа) развития, составленный, как правило, на два-три года. В эти программы включаются мероприятия по реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг. В плане развития и предшествующих ему технико-экономических обоснованиях определяются затраты на осуществление каждого мероприятия, включая потребность в инвестициях, в средствах для возврата взятых кредитных ресурсов (выделяя ту часть, которая финансируется из прибыли).

Необходимый размер прибыли, учитываемой при формировании экономически обоснованного тарифа и направляемой на капитализацию, может быть определен следующим образом:

ПН=СР−А,

где   ПН- часть прибыли, направляемая на капитализацию;

СР- объем средств, необходимый организации для реализации инвестиционных проектов;

А- амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств.

Другой составляющей, учитываемой при определении размера прибыли и уровня рентабельности, являются средства на социальные нужды организации, формируемые из прибыли, остающейся в ее распоряжении.

Общая плановая прибыль представляет собой сумму прибыли, остающуюся в распоряжении предприятия, и прибыли, направляемой на уплату налогов в бюджеты различных уровней.

Плановый размер рентабельности при формировании экономически обоснованного тарифа на каждый конкретный вид услуг определяется как отношение общей суммы плановой прибыли к полной себестоимости общего объема оказанных услуг, исходя из его нормативной величины, принятой при формировании экономически обоснованного тарифа, то есть:

R=ПОСП⋅100

где     R- рентабельность, %;

ПО - плановая прибыль, руб.;

СП- себестоимость общего объема оказанных услуг, руб.

Плановая прибыль единицы услуги определяется делением общей плановой прибыли на плановый объем реализации услуг в натуральном выражении. В случае если в функции специализированной организации входит выполнение работ по всем этапам обращения ТБО (сбор, вывоз, утилизация и захоронение), то прибыль распределяется в зависимости от стоимости планируемых и реализуемых на каждом этапе обращения с ТБО инвестиционных проектов.

Следует отметить, что доли (удельные веса) различных услуг в общей себестоимости затрат на все этапы крайне различны. Они колеблются в зависимости от местных условий.

#### 2.3.5.2. Расчёт затрат, связанных с оказанием услуг по сбору твёрдых бытовых отходов

Первым этапом системы управления отходами является организация их сбора в местах образования. Затраты на сбор отходов напрямую зависят от технологических операций и способов сбора отходов.

Затраты на услуги по сбору ТБО складываются из затрат на:

- Содержание контейнеров (прямыми затратами являются износ, а также затраты на текущий и капитальный ремонт);

- Содержание контейнерных площадок (прямыми затратами являются затраты по строительству площадок, на текущий и капитальный ремонт, а также уборку);

- Цеховые и общеэксплуатационные расходы (являются косвенными и относятся на операции, связанные со сбором отходов при помощи определённых методов распределения косвенных затрат).

Самое важное влияние на себестоимость услуг, а соответственно и тарифа на услуги по сбору ТБО оказывают затраты на содержание парка контейнеров.

Количество контейнеров зависит от ряда факторов, среди которых следует выделить:

- Климатические условия, которые определяют специфику застройки, а вследствие этого и размещение контейнеров;

- Площадь селитебных земель;

- Численность и плотность населения, поскольку численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов;

- Нормы накопления ТБО, мз/год.

Важнейшими статьями себестоимости содержания парка контейнеров являются:

- материалы (уборочные материалы, инструменты, спецодежда, лакокрасочные материалы и т.д.);

- оплата труда (рабочих, занятых обслуживанием контейнеров);

- амортизация (суммы амортизационных отчислений на полное восстановление контейнеров);

- ремонт и техническое обслуживание.

При формировании себестоимости услуг по сбору ТБО затраты на содержание контейнерных площадок учитываются отдельно. Расчет этих затрат осуществляется исходя из необходимого объема работ по организации и обслуживанию этих площадок.

Затраты на содержание контейнерных площадок складываются из затрат на:

- строительство новых площадок и защитных экранов;

- проведение текущего и капитального ремонта площадок;

- уборку территории контейнерной площадки.

Важнейшими статьями себестоимости содержания контейнерных площадок являются:

- материалы (расходы на приобретение саженцев для зелёных ограждений (насаждений), материалы для строительства самой площадки - бетон, битум, песок, щебень и т.д., инструменты, спецодежда и т.д.);

- оплата труда (производственных рабочих, занятых обслуживанием контейнерных площадок);

- ремонт и техническое обслуживание.

При формировании себестоимости и тарифа на услуги по сбору отходов необходимо также учитывать прочие прямые расходы, цеховые и общеэксплуатационные расходы, относимые на операции по сбору отходов.

#### 2.3.5.3. Расчёт затрат, связанных с операциями по вывозу твёрдых бытовых отходов

Вторым этапом обращения с ТБО является их вывоз из мест образования до мест обезвреживания. Объективность планирования и калькулирования себестоимости на этот вид услуг имеет особо важное значение, поскольку затраты на транспортировку отходов из мест образования до места обезвреживания могут достигать 80% от общих затрат на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение отходов в случае, если работы по всем этапам обращения с ТБО осуществляет одна специализированная организация.

Далее в схематичном виде представлены виды затрат, связанных с вывозом (транспортировкой) отходов.

Рис.5. Структура тарифа на вывоз ТБО

Определяющее значение для формирования себестоимости услуг по вывозу ТБО, приобретает расчет необходимого количества спецтехники для вывоза мусора. При этом от объективности определения потребности в специальной технике зависят как затраты на вывоз ТБО, так и качество предоставления этих услуг.

Необходимое количество машин определяется следующими факторами: объемом вывозимого мусора, периодичностью вывоза и производительностью мусоровозного транспорта.

Производительность работы мусоровозов зависит от:

- объема перевозимого мусора за 1 рейс;

- способов загрузки и выгрузки мусора;

- дальности перевозки его к месту обезвреживания.

На расчет затрат, включаемых в себестоимость оказания услуг по вывозу ТБО, особое влияние оказывают маршруты сбора и вывоза отходов, оптимизация которых позволяет сократить нерациональные затраты на содержание парка специальной техники.

Планирование себестоимости и формирование экономически обоснованных тарифов на услуги по вывозу ТБО при использовании двухэтапной системы вывоза имеет свою особенность: включение в тариф затрат на обслуживание мусороперегрузочной станции. Затраты на обслуживание мусороперегрузочной станции зависят от:

- производительности и типа оборудования;

- вида перегружаемых отходов;

- расстояния от места сбора отходов до мусороперегрузочной станции и от мусороперегрузочной станции до полигона;

- от особенностей поступления ТБО на перегрузку.

Затраты на прямой вывоз ТБО из домовладений на полигон ТБО складываются из:

- затрат на заезды в домовладения (заезды с магистральных улиц и маневры во дворах) (на каждый рейс);

- затрат на погрузку-выгрузку (на каждый рейс);

- затрат на пробеги.

Основными статьями себестоимости услуг по вывозу (транспортировки) отходов являются:

- материалы (используемые только при работе машин и механизмов);

- топливо;

- оплата труда с отчислениями на социальные нужды (по рабочим непосредственно занятых на работе по вывозу отходов).

При формировании себестоимости и тарифа на услуги по вывозу (транспортировке) отходов необходимо также учитывать прочие прямые расходы, цеховые и общеэксплуатационные расходы, относимые на операции по сбору.

Затраты на двухэтапный вывоз ТБО через эстакаду МПС складываются из:

- затрат на вывоз ТБО из домовладений на эстакаду МПС (затраты на погрузку-разгрузку, затраты на пробег, затраты на маневрирование по территории домовладений);

- затрат на вывоз ТБО с эстакады на полигон;

- затрат на эстакаде.

Затраты на эстакаде группируются по следующим статьям:

- материалы;

- электроэнергия;

- оплата труда;

- амортизация оборудования мусороперегрузочной станции;

- текущий и капитальный ремонт;

- прочие прямые расходы;

- цеховые расходы;

- общеэксплуатационные расходы.

#### 2.3.5.4. Заключение по формированию тарифа

Для установления основных составляющих тарифа следует учитывать не только прямые затраты, но и обязательные исполнения действий, направленных на выполнение требований федерального, регионального и местного законодательства.

При этом следует учитывать, что рост платежей населения необходимо сдерживать не снижением тарифа, т.к. ценовая составляющая тарифа зависит в основном от инфляционных процессов, а исполнением мероприятий по снижению норм накопления твердых бытовых отходов. Тариф проектируется с целью сохранения процесса жизнеобеспечения поселения, т.е. для гарантии выполнения работ по удалению отходов с соблюдением требований санитарных правил и норм, и санитарно-гигиенических требований.

В целях обеспечения санитарно-гигиенических требований и обеспечения санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия населенного пункта необходимо совершенствование системы сбора и удаления бытовых отходов в части технологической и в части учета и контроля над процессом.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ УСТЬ-ЛУЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Отсутствуют утвержденные нормы накопления твердых бытовых и приравненных к ним отходов (отходов от организаций, учреждений и предприятий социально-культурной сферы) для всех объектов санитарной очистки территории поселения.

  - Отсутствует единая система учета объектов санитарной очистки и контроля за объемами отходов.

  - Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям по ряду пунктов:

  - Не весь жилищный фонд охвачен системой сбора и вывоза ТБО И КГО.

  - Не все контейнерные площадки имеют водонепроницаемое покрытие и ограждения п. 2.1.3. СанПиН 42-128-4690-88.

  - Не организован централизованный сбор и вывоз крупногабаритных отходов.

  - Существующая периодичность вывоза ТБО не соответствует требованиям СанПиН 42-128-4690-88.

Необходимо проведение следующих работ по комплексному благоустройству территории:

- реконструкция и ремонт фасадов и подъездов зданий, организация дорожно-тропиночной сети, устройство газонов и цветников, освещение территории дворов, обустройство мест сбора мусора.

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО во вторичный оборот в качестве дополнительных источников сырья необходим расчет организации системы раздельного сбора на мусороперегрузочной станции (осуществляется при разработке комплексной схемы санитарной очистки территории Тихвинского муниципального района).

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо обеспечить:

- выбор и обоснование единой системы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

- проведение обоснованных расчетов необходимого контейнерного парка, а также определение количества и месторасположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

- оборудование контейнерных площадок в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

- обоснование необходимых мощностей по удалению твердых и жидких бытовых отходов и уборке территории.

- снижение объемов отходов потребления, направляемых на полигон, в целях обеспечения экономии денежных средств и трудозатрат за счет введения системы раздельного сбора на мусороперегрузочной станции (осуществляется при разработке комплексной схемы санитарной очистки территории Кингисеппского муниципального района).

- полный охват предприятий и организаций договорами на вывоз отходов.

# ПРИЛОЖЕНИЕ.

Местоположение контейнерных площадок на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»